昆明市西山区人民医院

内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目招标公告

一、项目名称

内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年5月19日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1台

预算金额：41800.00元（大写：肆万壹仟捌佰元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》，所投产品制造商《经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人身份证复印件、经办人身份证复印件、法人授权书，加盖公章；

（三）产品彩页，加盖公章；

（四）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（五）具有独立承担民事责任能力；

（六）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（七）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（八）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（九）需提供正、副本投标文件

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年5月19日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年5月16日

附件

内一科动脉脉搏波速率检测仪采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 动脉脉搏波速率检测仪 | 1台 | - 基本参数 1.产品获得国内国际的多项技术认可； 2.检测方式：坐姿单左臂肱动脉隧道式检测； 3.供电模式：双电源供电模式 （DC5.9V 1.5A /5号AA碱性电池*4）； 4.测量方法：示波测定法； 5.操作环境：温 度：+5℃~+40℃；湿 度：15%RH~80%RH（未结露） ；大气压：80kPa~105kPa； 6.显示方式：LCD屏显示，55*90mm TN类型； 7.测量参数： 7.1、AVI检测：中心动脉硬度指标检测，显示范围：5～60，测量允差应±3。显示分辨率：1； 7.2、API检测：上臂动脉硬度指标检测，显示范围：5～60，测量允差应为±3。显示分辨率：1； 7.3、CSBP测量：中心动脉血圧测量：量程：19mmHg～300mmHg（2.53kPa～40kPa）；显示分辨率：1mmHg（0.133kPa）； 7.4、CAPP测量：中心动脉脉压测量，量程：1mmHg～180mmHg（0.13kPa～24kPa）显示分辨率：1mmHg（0.133kPa）； 7.5、动脉血压测量： 压力范围：量程：0mmHg～280mmHg（0kPa～37.3kPa） 高压：量程：50mmHg～250mmHg（6.67kPa～33.3kPa）； 低压：量程：0mmHg～280mmHg（5.33kPa～26.67kPa）； 分辨率：1mmHg（0.133kPa）； 7.6、脉搏测量：范围：30～199次/min，允差应为±5%，分辨率为1 次/min； 8.测量臂周：19CM—32CM；臂式袖带气囊的长度为 227±10mm，气囊的宽度为125±10mm； 9.内部存储：自动保存400例病例数据，滚动覆盖； 10.打印功能：检测仪测量完毕后，打印机自动打印检测测量数据结果（可以设定为手动打印或不打印）； 11.键盘输入功能：外接键盘可直接输入就诊者的年龄信息； 12.显示屏显示内容：可显示测试时间，肱动脉高压、低压、脉搏率、AVI(中心动脉指标)、API（上臂动脉硬度指标）、中心动脉血圧値(CSBP)、中心动脉脉圧値(CAPP)。 二、产品配置： 主机 1台 适配器 1个 说明书 1本 参数自查表 1张 |