昆明市西山区人民医院

妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目招标公告

一、项目名称

妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2022年10月27日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

采购数量：1台

预算金额:8000.00元（大写：捌仟元整），报价不能超过预算价。

六、合格的投标人要求

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标在近三年内无行贿犯罪记录。

（八）提供正、副本投标文件各1套，其中包含内容为：报价表、投标技术参数偏离表；密封并加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《集中采购管理办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期不少于1年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2022年10月27日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起5天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

昆明市西山区人民医院

2022年10月24日

附件

妇产科新生儿室医用洁净工作台采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数及结构特点 |
| --- | --- | --- |
| 医用洁净工作台 | 1台 | 一、技术参数 1.外部尺寸:1060mm×620mm×1850mm； 2.内部尺寸:935mm ×530mm×650mm； 3.过滤器尺寸：900mm×450mm×69mm； 4.额定功率：650 W； 5.气流流速：0.30～0.45m/s； 6.紫外灯功率：20W； 7. LED日光灯功率：12W； 8.前窗玻璃最大开口高度：400mm； 9.前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm； 10.噪音≤65dB(A)； 11.风机：转速:2460 RPM，流量：750 m³/h，功率90W； 12.产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 13. 照明：≥300lx； 14 .毛重：185KG； 二、结构特点 1.洁净台分类：垂直层流、单面操作； 2.过滤效率:过滤器均采用无隔板高效过滤器，对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.999%； 3.具有预过滤器，能够有效拦截大的颗粒物及杂质，有效延长高效过滤器的使用寿命； 4.工作区台面选用优质304不锈钢材质，美观、易清理、耐腐蚀； 5.箱体采用优质冷轧钢板静电喷涂，美观、稳定性好； 6.控制面板采用轻触式开关，按键由风机键、照明键、紫外键、电源键、插座键、风量减小键、风量增大键组成，易于操作；显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 7.洁净台前视窗是采用5mm厚钢化玻璃的手动视窗，玻璃门-配重结构，上下开启灵活方便，行程范围内任意高度悬停； 8.紫外灯与风机、日光灯互锁功能，即当风机、日光灯工作时，紫外灯无法开启，保护操作人员； 9.具有紫外灯、风机预约定时功能； 10.具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 11.紫外灯延时5S开启，保护操作人员安全； 12.设置前窗开口安全高度，在低于或高于安全高度时报警，保证设备使用时性能稳定； 13.福马脚轮设计，方便柜体移动与固定。 |