昆明市西山区人民医院

康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目招标公告

一、项目名称

康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目（询价采购）。

二、采购方、采购时间及地点

采购方：昆明市西山区人民医院；

时间：2023年8月10日上午10时；

地点：昆明市西山区人民医院4楼多功能厅。

三、技术参数及要求

详见附件。

四、供货期

自签订采购合同起10个工作日内。

五、采购数量及预算价格

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 预算单价 （万元） | 预算总价 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用控温仪 | 1台 | 3 | 3 |
| 2 | 中频治疗仪 | 2台 | 0.5 | 1 |
| 3 | 马鞍凳 | 5个 | 0.1 | 0.5 |
| 合计 |  |  |  | 4.5 |

预算总价4.5万元（大写：肆万伍仟元整），报价不能超过预算单价和预算总价。

六、合格的投标人要

（一）具有合法有效的《营业执照》、《税务登记证》、《组织机构代码证》（或三证合一，带二维码）、《医疗器械经营许可证》；所投产品制造商《医疗器械经营许可证》、《医疗器械生产许可证》、《医疗器械注册证》等复印件，且在有效期内，须加盖投标供应商公章，否则视为无效文件；

（二）法人代表授权给经办人授权委托书、法人身份证复印件、经办人身份证复印件，加盖公章；

（三）具有相应经营范围的独立法人或其他组织；

（四）具有独立承担民事责任能力；

（五）具有良好的商业信誉和健全的财务制度；

（六）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（七）投标公司在近三年内无行贿犯罪记录；

（八）提供正副本投标文件各1套，（其中包含有报价表、投标技术参数偏离表）；所提供文件资料必须真实、完善、有效，并密封加盖公章；

七、售后服务

（一）供货企业所投产品、规格，必须满足医院《内部招标采购管理暂行办法》要求，质量必须符合国家相关部门标准；

（二）产品质保期2年，产品制造商有固定的售后工程师以提供终身售后服务支持。

八、投标人投标流程

凡符合条件并有意向的供应商可携带相关资质及报价文件，于2023年8月10日9:55之前，将投标文件交到党政综合办公室。逾期未送达指定地点的投标文件，招标小组工作人员不予受理。

九、招标结果公示

（一）经我院招标会议后将进行招标结果公示，待公示期结束无异议后，将通知中标供应商，未中标的供应商将不再另行通知，敬请谅解。

（二）招标结果公示地点

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

（三）招标结果公示期

自采购开标当天之日起1天。

十、联系方式

地址：昆明市西山区人民医院（昆明市西山区益宁路与西苑浦路交叉口西北侧）；

联系人：医学装备部/石琼美；

联系电话：0871-68179313。

十一、公告方式

昆明市西山区人民医院官网：https://www.xsqrmyy.net/。

十三、公示期限

自本公告发布之日起3个工作日。

附件：康复医学科医用控温仪等医疗设备采购项目招标技术参数

（此页无正文）

昆明市西山区人民医院

2023年8月7日

附件

康复医学科医用控温仪等

医疗设备采购项目招标技术参数

| 设备名称 | 数量 | 招标技术参数 |
| --- | --- | --- |
| 医用控温仪 | 1台 | 1、供电电源： 220VAC，50Hz 2、额定功率： 650VA 3、水温温度控制范围：4-25℃ 4、空载平均降温速度：平均降温速度≥1.3℃/分钟 5、负载最大平均降温速度：平均降温速度≥2.9℃/h 6、输出控制方式：双路同时输出 7、定时范围： 1-99小时或长期运行，可自动计时（包括倒计时） 8、人机交互方式：高亮度LCD中文及图标显示，简洁明确，方便夜间及紧急情况下使用 9、固化程序：内置10个常用固化程序，方便紧急时使用，也可用户自定义设置 10、制冷方式：压缩机制冷 11、噪声控制：正常工作噪声≤55dB 12、附件配置： 具有8种不同部位的水囊，满足不同患者局部的冷敷治疗 13、快速接头设计：采用进口双向快速液压接头，密封性好，无液体喷溅，方便操作 14、故障智能诊断：具有水量不足、传感器松脱等智能提示功能； 15、外壳材质与工艺： 外壳采用优质钣金一次成型，并做防锈喷漆处理 16、附件存储便捷性： 主机附带水囊存储篮，方便水囊的收纳管理，提高水囊的使用寿命 17、主机尺寸和质量：≤40Kg，主机尺寸（长×宽×高）：500mm×320mm×902mm，体积小，非常方便在病床间移动使用。 |
| 中频治疗仪 | 2台 | 1、输出电流强度：在500Ω的负载电阻下，输出电流不超过以下的限值：频率≤1500Hz，为80mA(r.m.s)， 频率＞1500Hz为100mA(r.m.s)。 2、输出通道：四路，输出电流独立可调。 ——四路同步电刺激、异步电刺激通道； ——四路同步（温热）电刺激、异步（温热）电刺激通道； ——两路离子导入通道； ——两路干扰电治疗通道 3、内置临床处方：99个专家处方。 4、工作频率：1kHz～12kHz，误差±10%。 5、调制频率范围：在0～150Hz范围内。 6、差频频率范围：在0～100Hz范围内。 7、调幅度：设有0%、33%、60%、100%四种调幅度，调幅度允差±5%。 8、动态节律：4s～10s。 9、差频变化周期：15s～30s。 10、基波频率及波形：方波，频率为1kHz～12kHz（对应脉冲宽度为500μs～42μs）。 11、调制波形：方波、尖波、三角波、指数波、锯齿波、正弦波、等幅波、梯形波、扇形波、扇指波以及它们的组合。 12、温热电极（温控）：25℃～41℃，多档可调，最高不超过41℃。 13、时间调节：默认处方时间：10min、20min、25min、30min、40min、45min，误差±10%。时间可调功能：1min～99min，步进1min，误差±10%。 |
| 马鞍凳 | 5个 | 1、椅子采用定制PVC皮革坐垫； 2、配备德国进口防爆升降杆； 3、底座由优质五金制作及4个可锁定高端医用脚轮组成；。 4、总体长宽:60X40cm，±2cm； 5、座垫长宽:60X36cm，±2cm； 6、行程范围:46-60cm，±2cm； 7、最大承载重量:110kg，坐垫前端最大承载重量为50kg； 8、最小压缩重量:35kg。 |